1.Temir yo‘ldagi strelkali o‘tkazgichlarini nechta nosozlik bo‘yicha ishlatishdan to‘xtatiladi.

A.9

B.8

S.7

D.10

To'g'ri javob: A

2.Stansiya yo‘llarida va peregonlarda tezlikni kamaytirish va yo‘l belgilari yo‘l o‘qidan qaysi  masofada o‘rnatiladi.

A. B masofa.

B. 3100 mm.

S. 2750 mm.

D. A masofa.

To'g'ri javob: B

3.Temir yo‘l izlaridagi loyqalanishni  (vыpleska) kesib olish me’yori.

A.10 sm.

B.30 sm.

S.20 sm.

D.40 sm.

To'g'ri javob: B

4.Yer polotnosi kengligining o‘lchamlari qanday.

A.5.5, 9.6 m.

B.3.1, 4.5 m.

S.2.1, 2.7 m.

D.35,40 sm.

To'g'ri javob: A

5.(53.1 ris)li rels nuqsoni paydo bo‘lgan joy.

A.Rels bo‘yinchasida, bolt yoki boshqa teshilarda yoriq paydo bo‘lishi.

B.Rels boshchasidagi nuqson.

S.Rels ostidagi nuqson.

D.relsning butun uzunligi bo‘yicha.

To'g'ri javob: A

6.1 va 2 sinfdagi tyemir yo‘lning ballast prizmasi yelkasi o‘lchami.

A.35/40 sm.

B.25/30 sm.

S.20/25 sm.

D.15 sm.

To'g'ri javob: B

7.Temir yo‘l kesishmasi navbatchisining asosiy vazifasi

A. Kesishma navbatchisining asosiy vazifasi-poyezdlarning avtotransport vositalari bilan

to‘qnashib ketishini oldini olish, kesishmadan xavfsiz o‘tib ketishni ta’minlash.

B. Xavfli to‘siq xosil bo‘lganda to‘siq joyini ishora belgilari bilan to‘siqlash.

S. Xavf xosil bo‘lganda kerakli raxbarlarni ogoxlantirish.

D. Kesishma qurilmalarini soz xolatda ishlashini ta’minlash.

To'g'ri javob: A

8. Yo‘l belgilari va signal “S”belgilari temir yo‘l o‘qidan qancha masofada o‘rnatiladi.

A.500-1500 m

B. 800-1500 m.

S. 4.5 m.

D.3.1 m.

To'g'ri javob: D

9.Yo‘l o‘lchash vagoni tomonidan aniqlangan 3 darajali nosozliklarni  bartaraf etish uchun qanday muddat belgilangan.

A.Birinchi navbatda.

B.Rejaviy.

S.Kechiktirmasdan darxol.

D.Belgilangan muddatda.

To'g'ri javob: A

10. Yuqori tezlikda xarakatlanuvchi uchastkalarda temir yo‘l kesishmasi navbatchisining majburiyatlari.

A.Tezligi 140 km soatdan ortiq bo‘lgan yo‘lovchi poyezdlarni o‘tkazib yuborishdan oldin kesishma joyidan o‘tib borayotgan transport vositalarining xarakatini to‘xtatishi va poyezd o‘tishiga 10 daqiqa qolganda shlagbaumlarni yopish.

B. Tezligi 140 km soatdan ortiq bo‘lgan yo‘lovchi poyezdlarni o‘tkazib yuborishdan oldin kesishma joyidan o‘tib borayotgan transport vositalarining xarakatini to‘xtatishi va poyezd o‘tishiga 15 daqiqa qolganda shlagbaumlarni yopish.

S. Tezligi 140 km soatdan ortiq bo‘lgan yo‘lovchi poyezdlarni o‘tkazib yuborishdan oldin kesishma joyidan o‘tib borayotgan transport vositalarining xarakatini to‘xtatishi va poyezd o‘tishiga 20 daqiqa qolganda shlagbaumlarni yopish.

D. Tezligi 140 km soatdan ortiq bo‘lgan yo‘lovchi poyezdlarni o‘tkazib yuborishdan oldin kesishma joyidan o‘tib borayotgan transport vositalarining xarakatini to‘xtatishi va poyezd o‘tishiga 30 daqiqa qolganda shlagbaumlarni yopish.

To'g'ri javob: A

11.Metal ko‘priklarda bo‘yoqlash ishlari muddati necha yil.

A. Metal ko‘priklarning bo‘yoqlarini yangilash muddati 6-8 yil (bo‘yoq materialidan kelib chiqib)

B.50-100 yil.

S.10-20 yil.

D.2-5 yil.

To'g'ri javob: A

12.Temir yo‘l kesishmasida avtomatik signalizatsiya ishlamay qolgan vaqtda kesishma navbatchisining ish olib borish tartibi.

A.Avtomatik signalizatsiya nosozligida kesishma navbatchisi “shlagbaumlarni yopish” tugmachasini bosib shlagbaumlarni tushiradi, ular nosozligida gorizontal buriluvchi shlagbaumlar bilan kesishmani yopadi qzil shitlarni o‘rnatadi, xolat xaqida DSPga xabar beradi.

B.Ikki tomonni qizil shit bilan to‘siqlaydi.

S.Bekat navbatchisiga qo‘ng‘iroq qilib xolatni bildiradi.

D.Karnaychani chalib yordamga chaqiradi.

To'g'ri javob: A

13.14 kodli rels nuqsonining kelib chiqish sabablari.

A.Xarakatdagi tarkibning g‘ildiraklarini bir joyda aylanib qolishi oqibatida xar ikkala rels boshchasining yuqori g‘ildirak aylanuvchi yuzasi yemirilib  chuqurchalar xosil bo‘lib qolishi.

B.Joriy ta’mirlashning noto‘g‘ri yuritilishi.

S.Rels ulanish oraliqlarida cho‘kish xosil bo‘lishi oqibatida rels boshchasida yemirilish xosil bo‘lishi.

D.Texnologik jarayonlarni buzilishi.

To'g'ri javob: A

14. Yo‘l o‘lchash vagon tomonidan 1km ichida 3-darajali yo‘l oralig‘i kengligi chekinishi qanchadan oshsa temir yo‘lda tezlik chegaralanadi.

A. 6 mm.

B.  5.

S. 3.

D. 4.

To'g'ri javob: A

15. Temir yo‘l kesishmalari necha toifaga bo‘linadi.

A.2.

B. 3.

S.4.

D.5.

To'g'ri javob: S

16. Katta o‘lchamdagi va og‘ir nogabarit yuk ortilgan avtotransport vositalarini temir yo‘l kesishmasidan o‘tkazish kim bilan kelishilgan xolda amalga oshiriladi.

A.Temir yo‘l masofasi boshlig‘i.

B.Mintaqaviy temir yo‘l uzeli boshlig‘i.

S.Yo‘l ustasi.

D.Kesishma navbatchisi.

To'g'ri javob: A

17.Temir yo‘l kesishmasida chorva mollarini xaydab o‘tish kim bilan kelishilgan xolda amalga oshiriladi.

A.Yo‘l ustasi.

B.Yo‘l masofasi boshlig‘i.

S. Mintaqaviy temir yo‘l uzeli boshlig‘i.

D. Kesishma navbatchisi.

To'g'ri javob: A

18.Yo‘l toifasi nimaga bog‘liq.

A.Tezlik, maqsad, yuk tashish quvvati.

B. Yuk tashish quvvati.

S.Tezlik.

D.Poyezdlar aylanmasi.

To'g'ri javob: A

19. Metall ko‘priklar uzoq muddat xizmat ko‘rsatishi uchun qanday ishlar amalga oshirilishi kerak.

A.Muntazam texnik xizmat, zangdan tozalash, tashqi ta’sirdan ximoyalash.

B.Doim bo‘yab turish kerak.

S.Uzellar doimo tozalab turish.

D. Ko‘prik ustidagi relslarni doim moylab turish.

To'g'ri javob: A

20. TU-81 yo‘riqnomasiga ko‘ra jarima ballari nechanchi darajadan boshlab hisoblanadi.

A. 2 daraja

B. 1 daraja

S. 3 daraja

D. 4 daraja.

To'g'ri javob: A

21. 4 – darajali rixtovkaga necha ball beriladi.

A.500, 100,50

B.1000, 500, 100

S. 30, 10

D. 50

To'g'ri javob: A

22. Relsning 26.3 nuqsoni va kelib chiqish sabablari.

A.Payvandlash texnologiyasining buzilishi natijasida rels boshchasida ko‘ndalang yoriqlarni xosil bo‘lishi.

B.Rels boshchasiga zarba berilishi (yo‘l asboblari, relsni relsga urish) oqibatida ko‘ndalang yoriqlar xosil bo‘lishi.

S.Relslarni toblash texnologiyasini buzilishi oqibatida rels boshchasida toblash yoriqlarini xosil bo‘lishi.

D.joriy ta’mirlashni buzilishi oqibatida rels boshchasida yoriq paydo bo‘lishi.

To'g'ri javob: A

23. Sun’iy inshoatlarni tekshirish kitobi.

A.PU-30

B.PU-29

S.PU-72

D.PU-2

To'g'ri javob: A

24. Ikki izli liniya peregonlaridagi to‘g‘ri uchastkalarda yo‘l o‘qlari o‘rtasidagi masofa.

A. 5,5.

B.  9,6.

S. 5,0.

D. 4.1.

To'g'ri javob: D

25. Chegaralanish 20-25 mm bo‘lganda 4-darajali urovenga necha bal beriladi.

A. 15 bal.

B.1 bal.

S.250 bal.

D.01 bal.

To'g'ri javob: A

26.“S”ishora belgisi qayerda va qanday o‘rnatiladi.

A.500-1500, 800-1500 m, yo‘l o‘qidan 3100 mm uzoqlikda.

B. A masofada.

S. B masofada.

D. 500-1800 m.

To'g'ri javob: A

27. Tezlikni pasaytirish ishora belgisi qaysi masofada o‘rnatiladi

A. “Xavfli joyni boshlanishi” ishora belgisidan, sariq shitgacha bo‘lgan A masofada.

B. 500-1500 m.

S. 800-1500 m

D. Qizil shitdan birinchi petardagacha bo‘lgan B masofada.

To'g'ri javob: A

28. Petardalar qaysi masofada o‘rnatiladi.

A. A masofa.

B. B masofa.

S. 500-1800 m.

D. 800-1500 m.

To'g'ri javob: A

29.50 ballik cho‘kish necha darajali nosozlik xisoblanadi.

A. IV-daraja.

B.III-daraja.

S.V-daraja.

D.II-daraja.

To'g'ri javob: A

30. Temir yo‘l kesishmasida 3.13 yo‘l belgisi qaysi masofada o‘rnatiladi.

A.Kesib o‘tish shlagbaumlaridan 5m, shlagbaum bo‘lmagan kesishmalarda  chetki relsdan 14 m oraliqda.

B.Chetki izdan 3100 mm oraliqda.

S.Svetoforlar pastida.

D.chetki izdan 10 metr oraliqda.

To'g'ri javob: A

31. 38.1 kodli nuqsonning kelib chiqish sabablari.

A.Rels ulagichlari payvanlandgan rels boshchasida yoriq paydo bo‘lishi.

B.Rels ishlab chiqaruvchisi tomonidan texnologik jarayonlarni buzilishi natijasida rels boshchasida yoriq xosil bo‘lishi.

S.Joriy ta’mirlashdagi texnologik jarayonlarni buzilishi oqibatida rels boshchasida yoriq xosil bo‘lishi..

D.Tashqi ta’sirlar natijasida rels boshchasida yoriq xosil bo‘lishi.

To'g'ri javob: A

32. Yo‘lning xolati qoniqarli bo‘lsa necha bal beriladi.

A.500 ball.

B.100 ball.

S.300 ball.

D.499 ball

To'g'ri javob: A

33. Bekatlarda ikki yo‘l o‘qi oralig‘idagi masofa qancha.

Bekatlarda ikki iz o‘qi oralig‘idagi masofa qancha.

A.4800 mm.

B.5000 mm.

S.4100 mm.

D.4500 mm.

To'g'ri javob: A

34. Krestovina ishchi qirrasi va kontrrels kallagining ishchi qirrasi orasidagi masofa.

A.1472 mm.

B.1435 mm.

S.1516 mm.

D.1520 mm.

To'g'ri javob: A

35. Krestovina usovigi ishchi qirrasi va kontrrels kallagining ishchi qirrasi orasidagi masofa.

A.1472 mm.

B.1435 mm.

S.1516 mm.

D.1520 mm.

To'g'ri javob: A

36. Jarima ballari>501 bo‘lsa yo‘lning holati qanday baholanadi.

A.qoniqarli.

B.qoniqarsiz.

S.yaxshi.

D. a’lo.

To'g'ri javob: B

37. Og‘ishi 26 mm bo‘lgan 5 – darajali kengayishga necha ball beriladi.

A.50 ball

B.100 ball

S.10 ball

D. 300 ball.

To'g'ri javob: B

38. 41.1-2 kodli nuqson va kelib chiqish sababi.

A.Rels ulanish oraliqlarini qoniqarsiz tutish  natijasida, rels boshchasida ezilish va yemirilish.

B.Ortiqcha darjadagi yuklama  natijasida, rels boshchasida ezilish va yemirilish.

S.Joriy ta’mirlashda rels ulanish oralig‘idagi cho‘kish natijasida rels bo‘yinchasida yoriq xosil bo‘lishi.

D. Joriy ta’mirlashda rels ulanish oralig‘idagi cho‘kish natijasida rels boshchasida yoriq xosil bo‘lishi.

To'g'ri javob: A

39. Rels sifati pastligi va yetarli mustaxkam emasligi.

A.21.1-2 kodli nuqson.

B.18 kodli nuqson.

S. 27.1 kodli nuqson.

D. 30.1-2 kodli nuqson.

To'g'ri javob: A

40.Torayish ballik tizimda qanday xisoblanadi.

A.0, 1,2,100, 1000 ball.

B.0,1, 10,300,1000 ball.

S.0,2, 30, 500, 1000 ball.

D.0,1,5,100, 500.

To'g'ri javob: A

41. Og‘ishi 35 mm dan yuqori bo‘lgan 5 – darajadagi cho‘kishga ega yo‘lda o‘rnatilgan tezlik necha km/s.

A.15 km/s.

B.16-40 km/s.

S.41-60 km/s

D.Qatnov yopiladi.

To'g'ri javob: B

42. .“SSP 110” mashinasini ishlatishdan maqsad.

A.Ballast qatlamini taqsimlash.

B.Yo‘l ostini mustaxkamlash.

S.Yo‘lni o‘z o‘qi bo‘yicha o‘rnatish.

D.Rixtovka qilish.

To'g'ri javob: A

43. Temir yo‘lni yon tomonlama siljishi nima.

A.Temir yo‘lning o‘z o‘qiga nisbatan o‘ng yoki chap tomonga siljishi.

B. Uroven, yo‘lning gorizontal og‘ishi.

S. Ikki relsning balandligidagi farq.

D. Rels ostini turg‘unlashtirish.

To'g'ri javob: A

44. Poyezdlar harakati uchun peregon va stansiyadagi har qanday to‘siq, shuningdek harakat uchun xavf paydo qiladigan, poyezdning to‘xtashi yoki tezligi kamaytirilishini talab qiladigan har qanday ish bajarish joyi qanday signallar bilan to‘sib qo‘yilishi shart.

A.Sariq shit, qizil shit, “xavfli joyni boshlanishi” va “xavfli joyni tugashi” ishora belgilari, petardalar.

B.Qizil bayroqlar.

S.Svetoforlarning taalluqli ishoralari.
D.Qo‘shimcha signalistlar.

To'g'ri javob: A

45. O‘rnatilgan tezlik 60 km/soatdan yuqori bo‘lganda nechi balda km “a’lo” deb baholanadi.

A.0-40 ball.

B.40-60 ball

S.60-100 ball

D.100-500 ball.

To'g'ri javob: A

46. .“DGS” mashinasini ishlatishdan maqsad.

A.Rels ostini turg‘unlashtirish.

B.Ballast qatlamini tarqatish.

S.Temir yo‘lni rixtovka qilish.

D.Ballast qatlamini tozalash.

To'g'ri javob: A

47. Ko‘prikning temir beton elementlaridagi yoriqlar ochilish eni necha mm dan katta bo‘lganda xavf tug‘diradi?

A.0.2-0.3 mm.

B.03-04 mm.

S.05-06 mm

D.07-08 mm.

To'g'ri javob: A

48. Yerda elektr simining yotganligi aniqlanganda korxona xodimining xatti-xarakati.

A. Yerda uzilib yotgan elekt simini aniqlaganda darxol bekat navbatchisiga xabar beradi, xavfli joyni to‘siqlaydi, simga 8 metrga yaqinlashishiga yo‘l qo‘ymaydi.

B. Shu joyga yaqinlashmaydi.

S. Yo‘l ustasi va yo‘l dispetcheriga xabao beradi.

D. Energo dispetcherga xabar beradi.

To'g'ri javob: A

49. Perekos chekinishi nechchiga yetganda xarakat qatnovi to‘xtatiladi.

A.20 mmdan oshganda.

B.25 mmdan oshganda.

S.35 mmdan oshganda.

D.26 mmdan oshganda.

To'g'ri javob: A

50.17.1-2 kodli nuqson, uning kelib chiqishi sababi.

A.Metlaning toblangan g‘ildirak aylanadigan yuzasida, uqalanish va yemirilish xosil bo‘lishi, toblash texnologiyasini buzilishiga yo‘l qo‘yilgan.

B.Relsning boshchasida yoriq paydo bo‘lishi.

S.Relsning bo‘yinchasida yoriq paydo bo‘lishi.

D.Relsning butun uzunligi bo‘yicha yemirilish xosil bo‘lishi.

To'g'ri javob: A

51.Yo‘lning xolati qaysi ballar oralig‘ida “yaxshi” deb baxolanadi.

A.0-40 ball.

B.40-100 ball.

S.100-500 ball.

D.40-60 ball.

To'g'ri javob: B

52.Temir beton ko‘priklarda rels ulamasi ko‘prikdan necha metrga uzoq bo‘lishi kerak.

A.2 metr.

B.3 metr.

S.4 metr..

D.5 metr.

To'g'ri javob: A

53. SP-515 yo‘riqnomasida nechta daraja (stepen) mavjud.

A.1-5 daraja

B.1-4 daraja

S.1-3 daraja

D.6 daraja.

To'g'ri javob: B

54. “RM 80” mashinasini ishlatishdan maqsad.

A.Temir yo‘lni o‘z o‘qiga nisbatan joylashtirish.

B.Ballast qatlamini tozalash.

S.Ballast qatlamini balansirovka qilish.

D.Relslar ostini turg‘unlashtirish.

To'g'ri javob: B

55.( 44. ris) rels nuqsoni va kelib chiqish sabablari.

A.Rels bashchasining talab darajasidan ortiq yemirilib ketishi, metalning yetarli darajada mustaxkam emasligi va yon tomonlama ta’sir kuchayishi.

B.Mexanik ta’sirlar natijasida rels boshchasiing ezilishi.

S.Rels boshchasiing to‘lqinsimon deformatsiyasi, kombinatda prokatka qilish va to‘g‘rilashdan kelib chiqadi.

D. rels boshchasida vertikal yemirilish.

To'g'ri javob: A

56. . PJBT, KJBT nima?

A.Sun’iy inshoatlar turi.

B.Ko‘priklarning qisqartirilgan nomi.

S.Beton markasi.

D.Lotoklar turi.

To'g'ri javob: A

57. (DO.80., DSN.80  ris)  nuqsoni va kelib chiqish sabablari.

A.Ostryakning ramali relsga yaxshi yotmasligi, xarakatlanuvchi ostryakning podkladka yostiqchalariga yaxshi yotmasligi, zavodning aybi.

B.Ta’mirlash ishlarida texnologik jarayonlarni buzilishi.

S.Joriy ta’mirlashdagi buzilishlar.

D.Metalning charchashi.

To'g'ri javob: A

58. Peregonda poyezd to‘xtashini talab qiladigan ishlar amalga oshirilganida, bir izli uchastkada, ishlar ko‘lami 200 m gacha bo‘lib, ko‘rinish sharoitlari yaxshi bo‘lganida, qizil qo‘l signallari tutgan signalchilar qanday va qayerda turishlari shart.

A.Qizil shit yonida.

B.Petarda yonida.

S.Sariq shit yonida.

D.V masofada.

To'g'ri javob: B

59. .Perekos nima.

A.Temir yo‘l izining bir-biriga nisbatan satxi bo‘yicha o‘zgarishi.

B.Temir yo‘l izining o‘z o‘qiga nisbatan siljishi.

S.Temir yo‘l izlarining cho‘kishi.

D.Relslar ulanish oraliqlarining cho‘kishi.

To'g'ri javob: A

60. Cho‘kish og‘ishi nechaga yetganda harakat to‘xtatiladi.

A.25 mm.

B.20 mm.

S.26 mm..

D.22 mm..

To'g'ri javob: A

61. (86.3. ris) rels nuqsoni va kelib chiqish sabablari.

A.Payvandlash paytida relsning to‘g‘riligi buzilishi.

B.Rels ulanish oraliqda chukish natijasidagi nuqson.

S.Relsning bo‘yinchasida zavod aybi bilan yoriq paydo bo‘lishi.

D.relsning boshchasida g‘ildiraklarning bir joyda aylanib qolishi natijasida chuqur xosil bo‘lishi.

To'g'ri javob: A

62. Temir yo‘l kesishmasi kesishish joyida  avtomobil qolib ketganda yoki to‘xtab qolganda kesishma navbatchisi ishlash tartibi.

A.Lozim bo‘lganda poyezdni to‘xtatib bekat navbatchisini ogoxlantirish, tirkama yoki boshqa choralarni qo‘llab  mashinani tortib chiqarib tashlab kesishmani bo‘sh bo‘lishini ta’minlash..

B.Kerakli joylarga xabar berish.

S.Yo‘l dispetcherini ogoxlantirish.

D.Poyezd dispetcherini ogoxlantirish.

To'g'ri javob: A

63. (DS.14.1-2 va DU.14.2 nuqsoni) nuqsonlari kelib chiqishi sabablari.

A.Gʻildiraklarning yon tomonlama bosimi  ostida ostryak va xarakatlanuvchi ostryak yemirilishi, dinamik ta’sir ostida serdechnik va usovikning yemirilishi.

B. Serdechnik va usovikning yorilishi.

S. Usovikning quyma qismida metal quyish vaqtida nuqson natijasida yorilishi.

D. Ostryak va usoviklarning  sinishi..

To'g'ri javob: A

64. Uroven(U) va perekosning(P) farqi nimada.

A.Uroven, bu yo‘lning gorizontal og‘ishi, perekos ikki relsning balandligidagi farq.

B.Yo‘lning cho‘kishi, yo‘lning o‘z o‘qidan siljishi.

S.Yo‘lning kengayishi va torayishi.

D.Ular ikkalasi xam bir xil parametr.

To'g'ri javob: A

65. .“Qoniqarsiz kilometr” deb nimaga aytiladi.

A. Yo‘l nuqsonlarnini tekshiruvchi vagon bilan tekshirilgan kilometrda ballar yig‘indisi 501 ni tashkil etsa.

B.500 ball tashkil etsa.

S.300 balni tashkil ettsa.

D. 1000 balni tashkil etsa.

To'g'ri javob: A

66. “PSHV” maxsus yo‘l shtangensirkuli bilan qanday amallar bajariladi.

A.Relslar va strelkali o‘tkazgichlarning qismlarini tik va yon tomonlama yemirilishi,  jeloblar, chuqurlik, ostryak qadami va x.k. o‘lchanadi.

B. Ordinatalar, relslar oralig‘i kengligi, ostryakning ramali relsga joylashuvi o‘lchanadi.

S. Relslarni o‘z o‘qidan qochishi o‘lchanadi..

D.rels va strelkali o‘tkazgichning markasini aniqlash.

To'g'ri javob: A

67. Qo‘riqlanmaydigan temir yo‘l  kesishmasida qanday yo‘l belgilari bo‘lishi lozim.

A.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2,1.4.3, 1.4.5,1.4.6, 2.5.

B. 2.5, 1.3.1, 1.3.2.

S.Signal “S”, 2.5, 1.3.1.

D.Barcha javoblar to‘g‘ri.

To'g'ri javob: A

68. Doimiy tezlikni pasaytirish disklari qayerda va qanday o‘rnatiladi.

A. UTY AJ raisi buyrug‘iga asosan xavfli joylarning  xar ikkala tarafdan 50 metr oraliqda, yo‘l o‘qidan 3100 metr oraliqda o‘rnatiladi.

B.Tezlikni to‘xtatishni talab qiladigan oraliqda, “B” masofada, yo‘l o‘qidan 3100 mm

oraliqda.

S.500-1500 metr masofa, yo‘l o‘qidan 3100 mm oraliqda.

D.800-1500 metr masofada, yo‘l o‘qidan 3100 mm oraliqda.

To'g'ri javob: A

69.Tezlik chegaralanishi yoki yo‘lning yopilishi qaysi darajadan boshlab amal qiladi.

A.2 daraja.

B.3 daraja.

S.4 daraja.

D.5 daraja.

To'g'ri javob: D

70.Qanday trevoga signal turlari bor.

A.1 uzun, 2 qisqa, 3 qisqa.

B.1 uzun 3 qisqa, 1 uzun ikki qisqa, 1 uzun 1 qisqa, qisqa uzluksiz..

S.1 qisqa,2 qisqa, qisqa uzluksiz.

D.1 qisqa, 2 uzun, 3 uzun.

To'g'ri javob: B

71. Tayanchni temir betonli qobiq bilan kuchaytirish uchun qanday diametrli armaturalar ishlatiladi.

A.10-32 mm

B.10-12 mm

S.10-16 mm

D. 10-18 mm.

To'g'ri javob: A

72. Temir yo‘lda poyezdlar harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi kamchilik aniqlangan joyda qaysi signal belgilari o‘rnatiladi.

A.Qizil shit, petarda, qizil bayroq.

B.Sariq shit, “xavfli joyni boshlanishi”, “xavfli joyni tugashi”.

S.Qizil bayroq va sariq shit.

D.Petarda va sariq shit.

To'g'ri javob: A

73. Kengayish nima.

A.Temir beton va yog‘och shpallarining, yaroqsiz xolga kelishi, yo‘lni notug‘ri

saqlash,  yon tomonlama yemirilish va g‘ildirak juftligining yon tomonlama urib

ta’sir  ko‘rsatiishi natijasida rels oraliqlarini kengayishi..

B.Yo‘lni o‘z o‘qiga nisbatan siljishi.

S.Vipleskalar, yo‘lni cho‘kishi.

D.Shpallarning o‘z o‘qiga nisbatan noto‘g‘ri joylashuvi.

To'g'ri javob: A

74.Qo‘riqlanadigan temir yo‘l kesishmaslarida foydalaniladigan texnik xujjatlar turlarini aytib bering.

A. Maxalliy yo‘riqnomalar, sxemalar, jurnallar, TFQ, ISI, mexnat muxofazasi bo‘yicha yo‘riqnomalar.

B.Maxalliy yo‘riqnomalar.

S. Mexnat muxofazasi yo‘riqnomalar.

D. TFQ.

To'g'ri javob: A

75.Qanday ovozli signallar borligini aytib bering.

A.Bir uzun, ikki uzun, uch qisqa, ikki qisqa.

B.Bir uzun to‘rt qisqa, davomiy qisqa.

S.Karnaycha, xushtak, zang.

D.Karnaycha, xushtak, petarda, zang, lokomotiv va drezinalar signallari.

To'g'ri javob: A

76.Uloqsiz temir yo‘lda relsdagi ichki quvvatni tarqatish ishlarini amalga oshirish tartibi.

A.Ogoxlantiruv beriladi, ish joyi to‘siqlanadi, tenglashtiruvchi rels almashtiriladi,  uzun relslar bo‘shatiladi, rolik  ustiga mindiriladi, yog‘och kuvaldalar bilan urib chiqiladi, roliklar olinadi, uzun relslar boltlar yoki pandrol qotirgichlari bilan qotirib chiqiladi.

B. Tenglashtiruvchi relslar almashtirilib, rels ulanish oraliqlari me’yorlashtiriladi.

S.Nakladkalar bo‘shatilib, uzun relslar bushatiladi va oraliq ulanish joylari me’yorlashtiriladi.

D. Tengalshtiruvchi relslar kaltasiga almashtiriladi, uzun relslar 150 metr oraliqda qotrib chiqiladi.

To'g'ri javob: A